174-305
미크론루브 윤활 유니트 취급설명서

( Model No: MC9 - 01L3 -＊Y42 )
[image: image12.png]



본기가동중에, 본설명서를 숙독한 후, 일상의 보수 점검

요령, 사용유종등의 확인을 부탁합니다. 

불명한 점은 폐사 기술 서비스로 문의하여 주십시오.                                                                                                                                    
[image: image1.jpg]



TACO CO.,LTD.
Main Office: 27-9, Takashimadaira 9-chome, Itabashi-ku, TOKYO 175-0082, JAPAN

TOKYO Engineering Service: Tel 03-3936-2311      
NAGOYA Engineering Service: Tel 052-322-1631
TOHOKU Engineering Service: Tel 0244-36-8962    
OSAKA-SHIGA Engineering Service: Tel 077-553-0611
KITA-KANTO Engineering Service: Tel 048-556-9511 
HIROSHIMA Engineering Service: Tel 082-875-4041

EBINA Engineering Service: Tel 046-233-6741       
KYUSHU Engineering Service: Tel 093-651-4955

TOKAI Engineering Service:  Tel 0538-43-0451     
SHANGHAI contacts office (China): +86-13681636278

http://www.taco-ltd.com
1. 제품 사양
	형식번호
	MC9-01L3-＊Y42

	작동유체
	청정압력공기
(ISO 8573-1에의한 압축공기 품질등급:2.6.3이상으로 조질된 압축공기를 권장합니다.)

	작동압력 범위
	0.15～0.35MPa 

	매니폴드압력
	0.03～0.25MPa 

	내압력
	0.5MPa

	주위 온도
	5～50℃

	관 접속구
	에어 공급구 Rc 3/8 , 미크론포그 토출구Rc 1/2

	사용 윤활유 
	ISO VG 32~68( Mist윤활에 적합한 oil)

	쇼트수(적하수) 조정범위
	1～20 shot/min  (쇼트유량 0.05 cm3/1shot)

	유조 용량
	1000cm3   (유효용량：800cm3 )

	사용공기 유량
	MAX. 500dm3/min (ANR)

	정격 전압
	DC24V
AC100V

AC200V

	질량
	≒5.3kg


 注1: 주위온도 10℃이하에서 사용할 경우는 매니폴드압력을 0.05MPa이상으로 조정해 주세요
 注2: 공기소비량은 매니폴드압력과 노즐개수에 따라 다릅니다.

 注3: 당유니트의 작동중에는 10~150cSt의 점도범위로 해주세요

2. 형식번호의 표시방법
[image: image7.png]Recommended Connection of Air Preparation Equipments
for Air Supply Side:

Equivalent to class 2.6.3. and 1.6.3. of compressed
air quality classification by ISO 8573-1.

1: Refrigerated Air Dryer
M 2: Stop Valve
3: Pre—filter (5 # m)
4: Oil Removal Filter

Vent Hole
(M5)

Drain Piping Valve—

Qil Drain

Compressed Air Quality Class for

Operation of Micron—lub Lubrication OPEN END
— for General Lubrication: 2.6.3.
— for Precision Bearings: 1.6.3




[image: image8.png]


[image: image9.png]125]

29
et 1eo| 221

R
A L



[image: image10.png]FOGOUTRe 1/2

g m/
El
7 =)

e T |




[image: image11.png]BE CAREFUL NOT TO HURT

HUMAN BODY, OR NOT TO

CAUTI ON DAMAGE SOMTHING EXIST
NEARBY BY SCATTERED
MATTER AT THE FLUSHING
OF PIPING.

ACID WASHING

W 7777777777
m 777777777777,

FLUSHING WITH COMPRESSED AIR




    M C 9 – 0 1 L 3 – 1 Y 4 2
시리즈번호        ⑧   ⑨  

	⑧정격 전압

	1
	AC100V 50/60Hz, 110V 60Hz 

	2
	AC200V 50/60Hz, 220V 60Hz

	3
	DC24V

	⑨ 특별설계 특정번호

	Y42
	공급Air조정기기부속

(D04 전자변付 Filter/Regulator)

	
	작동압력스윗치付

Oil 레벨스윗치付

Pump작동확인 근접스윗치付




3.윤활유니트의 외관

















4. 윤활유니트의 계통도

[image: image2.png]FOG OUT





5.작동원리
◇ 개요
CPL 미크론루브윤활유니트는 玉軸受,Roll軸受,平軸受,기어,체인,직동유니트,볼스크류 등을 이상적으로 윤활하는 선진의 미스트 윤활장치입니다. 압력에어를 이용하여 포그노즐에서 

지극히 청정한 윤활유를 윤활면에 흡착시킵니다.
◇ 미크론루브윤활의 개요
CPL 미크론루브 윤활은 벤츄리노즐을 통한 작동압력에어의 작용으로, 윤활유를 미세하고
가벼운 fog(미크론포그,미스트)로 합니다. 유무상태의 미크론포그는 매니폴드배관* 내를 저속

의 압력에어에 편승되어, 분기배관을 통해, 각윤활부로 보내집니다. 미크론포그는 윤활점에

취부된 포그노즐에서 부착하기 쉬운 성상으로 전환되어, 습동부나 전동부에 연속적으로 오일 
을 흡착시켜 얇은 유막을 형성합니다. (*윤활유니트 OUT측에 접속된 배관)
미크론루브윤활은 미유량의 제어를 정확하게 할 수 있어 윤활면에 최적한 양의 윤활유를
연속적으로 공급하여 축수의 온도상승을 최소로 유지,기계성능을 최대한으로 이끌어냅니다.
◇ 작동원리
필터/레귤레이터를 통해 압력조정 된 에어는 벤츄리 노즐을 고속으로 통과합니다.

일방 에어파이로트식 플런져펌프는 간헐작동 타이머의 작동마다, 일정량의 윤활유를 벤츄리 노즐로 보냅니다. 윤활유는 벤츄리 노즐을 통과하는 고속에어로 미크론fog로 되어, 유조 상부로 토출됩니다. 대부분의 큰 유입자는 유조내로 침하하고, 미세하고 가벼운 오일

입자만이 미크론포그 토출구로부터 매니폴드로 보내집니다.

매니폴드 배관내에서는 미크론포그는 연기상태의 드라이포그 상태로 에어의 흐름에 편승
반송됩니다. 그러나, 이대로는 축수등에 부착하기 어렵고, 윤활에는 적합하지 않습니다. 드라이 포그는 포그노즐에서 속도를 가속시켜, Wet포그(부착하기 쉬운 큰 유입자)로 전환
됩니다. 포그노즐은 Wet포그를 윤활대상의 전동면,습동면에 분사하여, 균일하고 얇은 
윤활유막을 연속적으로 형성시킵니다. 

[image: image3]
6.취부 및 시동시의 취급 
6-1. 취부.배관
1.윤활유닛은 다음의 설치장소를 선택,2개소의 취부홀을 이용하여, 유조를 아래방향으로 수평되도록 취부합니다.
* 조정, 보수, 점검, 급유가 용이한 장소
* 운전상황을 확인하기 용이한 장소
* 매니폴드 배관을 짧게 할 수 있는 장소 .

* 쿨런트액, 기타 액체 비말에 영향 받지 않는 곳
* 온도가 안정한 장소 

* 진동이 적은 장소 등 
2. 급기측 에어용 조질기기의 접속 
* 급기구에 공급하는 에어는 ISO 8573-1의한 압축공기 품질 등급:2.6.3. 또는 1.6.3.에

  상당하는 에어 품질로 합니다. 
* 상류측의 Stop밸브나 Pre-filter를 취부해 주십시오. 기기의 보수점검이나 유분제거

         필터의 엘레멘트 수명 연장등에 유효합니다.  

3. 드레인 라인
*윤활유니트 배후의 블리드튜브(φ6)는 개방한 상태로 드레인 관로에 접속해 주십시오
* 필터/레귤레이터는 드레인배수포트가 자동배수식입니다. 
부드러운 플라스틱 튜브등으로 적절한 장소로 드레인 배관을 하고,드레인튜브의

길이는 1.8m이상으로 하고,배관 선단은 흔들리지않토록 고정하여 주십시오.
4. 오일 드레인 밸브
* 유조저면의 오일 드레인포트(Rc1/8)에 플라스틱 튜브등을 연결하여, 오일드레인 

밸브(Stop밸브, 볼밸브 등)을 취부해 주십시오. 유닛의 유지보수나 윤활유의 교환시에

유효합니다. 또한, 윤활유를 과충만 했을경우에는 오일드레인밸브를 열어서 적절한

유면까지 윤활유를 빼서 사용하여 주십시오
    * 오일드레인 포트는 출하시에는 플러그가 취부되어 있습니다
* 이 오일드레인 밸브는 장치작동중에는 닫고 사용하여 주십시오.  
6-2. 매니폴드 배관
매니폴드 배관을 실제로 시공할경우, 하기의 사항에 주의하여 주십시오.
1.미크론포그 토출구(Rc1/2)에서 윤활점까지의 매니폴드 배관은 우선 1m이상의 수직배관

을 하고, 그후 횡방향으로의 배관은 윤활유닛측이 낮게 되도록 2/100~5/100 상향 경사

배관으로 하고, 배관도중에 하향의 굽힘이 없도록 합니다. 
    ＊분배관, 포그노즐 설치등, 주변부의 배관을 사전에 확실히 해주세요.
＊미크론루브 윤활유닛의 배관접속할때는 배관절분, 먼지, Seal재 등이 유입되지 않도록 
   주의해 주십시오.
2.배관 시공전에, 파이프의 내부를 청소하고, 에어로 불어 내부 오물을 제거해 주십시오. 
 배관 시공후의 압력에 의한 flushing도 충분히 행해 주십시오.
3.내면이 매끄러운 파이프를 이용하고, 굴곡이나

    단수류는 가능한 피하여 주십시오.
4.미크론루브 윤활유닛에서 윤활되는 기기의 가까운

  곳까지의 주 배관은, 되도록 1/2B이상의 부식되기

  어려운 관으로 배관하고, 그 후 분기배관으로 각

 윤활점에 접속합니다. 배관도중에 낮은곳이 발생

하지 않도록,또한, 윤활유닛측이 낮게 되도록
 2/100~5/100의상향 경사 배관으로 하고,배관도중 
에 하향의 굽힘이 없도록 합니다. 

5.매니폴드 주관에서 직접 분기할 때는 매니폴드 

주관의 상측에서 취출하여 주십시오. 이 때 내측에

    돌출하지 않도록 주의하여 주십시오.

6.배관이 하방향으로 굽히는 것을 피해주십시오.
   수직배관 또는 배관 도중에서 생유가 축적될 위험

   이 있는 개소에서는 오일드레인을 설치할 필요가
 있습니다.. 
7. 포그노즐 접속할 때의 체크 포인트.
1） 포그노즐의 형상, 노즐경의 확인. 
2） 포그노즐의 취부 위치, 취부 수의 확인
3） 포그노즐과 윤활 습동면의 거리 확인. 
4） 벤트포트의 확인(충분한 에어 배출)과 주변 오염방지책의 확인
[image: image4.png]REMARKS for PIPING WORK
of BRANCHING PIPE,

which is connected directly to
the main manifold piping Do not push
out inside the

manifold piping

1

/ x bottom side
MANIFOLD connection is

MAIN PIPING X disapproved

Branching Piping should be attached to
Upper Side of Main Manifold Piping.
It is disapproved to attach to the bottom side.

AUTOMATIC
DRAINING UNIT

@ 1mm

ORIFICE

PROVIDE A ¢ 1mm
BLEEDING ORIFICE
AT THE LOWEST of
DOWN LOOPED

THEN CONNECT
BLEED TUBING





6-3. 전기 결선
1)  윤활유니트 상부의 커버를 풀고, 기계장치 각각의 제어회로에 따라 각기 단자대에
 결선해 주십시오(펌프는 간헐타이머를 이용하여 간헐구동이 되도록하여 주시고
 타이머는 사전에 준비해 주십시오)
2)  제어신호,경보신호등의 결선은 단자대 하부의 코드록을 통하여 결선합니다.
3)  전기결선 후에는 커버를 원래대로 고정합니다
	[image: image5.png]A CAUTION




	펌프를 간헐구동하기 위한 타이머기기는 부속하지 않습니다.
트윈타이머,프로그램콘트로러등을 준비해 주십시오


7. 취급/초기 조정
1) 급유
미크론루브 윤활유니트에 에어,전기를 투입하기 전에 반드시 사용윤활유를 Oil Tank의 상한레벨
가까이까지 넣어주세요. 오일이 없는 상태에서 펌프를 작동시키면 펌프내로 에어가 들어가 오일

토출을 방해하여 사고의 원인이 됩니다.

· 윤활유는 점도 등급 : ISO VG32~68, 미스트윤활에 적합, 기계메이커,축수메이커가
권장하는 윤활유를 사용하여 주십시오.

(유종에따라 무화율이 낮아 미크론루브 윤활에 적합하지 않은 것도 있으므로 

메이커에 문의해 주십시오)
· 압력에어의 공급
· 필터/레귤레이터의 조정노브가 충분히 풀려있는 것을 확인한 후 에어 공급원에 접
속하여 주십시오. 또한, 조정노브는 Lock를 해제한 후 조작하여 주십시오.

· 조정노브는 압력계를 보면서 오른쪽으로 돌려(시계방향), 희망작동압력으로 조정

합니다. 설정압력범위는 0.15~0.35MPa입니다.

      [주의] 필터/레귤레이터의 자동배수변의 최저작동압력은 0.1MPa입니다. 
공급에어압력이 이보다 낮을 경우 자동배수변으로 에어누설이 발생할 수 있슴. 
2) 작동압력과 매니폴드압력 조정
· 작동압력과 매니폴드압력은,에어공급전자변(Sol)이 통전상태(ON)시에 조정 할 수
있습니다.
· 필터/레귤레이터의 전자변(SOL)을 ON한 상태에서 작동압력을 설정하고, 매니폴드
압력은 바이패스조정나사로서 설정을 합니다 
· 바이패스 조정나사를 열면, 작동에어의 일부가 바이패스 에어로서 벤츄리 노즐을 우회
하여 매니폴드로 들어가 매니폴드 압력을 상승시킵니다
윤활점(포그노즐)에서의 에어유량이 증가하여 에어에 의한 냉각효과를 기대할 수

있습니다. 단 매니폴드압력은 윤활대상이나 운동조건에서 발영량이 다르기 때문에

처음은 0.05MPa정도로 하고 윤활점의 온도상승을 보면서 서서히 압력을 높여

최적의 압력이 되도록 바이패스조정나사를 조정합니다.매니폴드압력의 상한은

0.25MPa입니다.
· 주위온도가 10℃이하일 경우는 매니폴드압력을 0.05MPa이상으로 조정해 주세요
	[image: image6.png]A CAUTION




	매니폴드압력은, 작동압력과의 차로 0.1MPa이상의 압력차를
유지하여 조정하여 주십시오.
● 매니폴드압력 ≦ 작동압력 － 0.1MPa


· 바이패스 조정나사의 개방에 따라, 작동압력이 변화했을 경우는, 작동압력을 재조정하여
주십시오.

3) 펌프구동과 오일적하확인
· 펌프구동 3포트변을 ON하면 펌프가 작동하고 적하돔에서 오일이 적하합니다.

반드시 확인하여 주십시오
· 윤활유니트를 설치했을 때 오일탱크-펌프-적하돔까지의 튜브유로에 오일이 충만되어

있지 않을 경우 오일적하가 되지 않을 수 있습니다.이경우 바이패스조정나사를 전폐

하고 작동압력을 일시적으로 높게 설정하여 펌프를 구동해 주십시오(100회정도)

정상적인 적하는 펌프작동시 오일이 적하합니다

4) 오일 쇼트수의 설정
· 펌프구동 싸이클을 소요쇼트수(적하수)가 되도록 합니다.단,윤활유니트의 초기 설치시,
기계장치의 점검정비등을 했을 경우는 소요쇼트수보다 많게 설정하여 급유합니다.
또한 기계장치의 운전은 저속에서 서서히 정격운전역으로 운전토록 합니다.
· 1분간 쇼트수는 20쇼트를 넘지 않도록 하여 주십시오

· 쇼트수의 설정
타이머,프로그래머블콘트롤러등을 이용하여 희망 쇼트수/min을 설정하여 주십시오
[타이머 설정 예]
	쇼트수/min
	쇼트간격
	OFF(sec)
	ON(sec)

	20
	3sec
	1
	2

	16
	3.75sec
	1
	2.75

	10
	6sec
	1
	5

	6
	10sec
	1
	9

	4
	15sec
	1
	14

	2.5
	24sec
	1
	23

	1
	60sec
	1
	59


         *펌프구동 3포트전자변(PV)의 ON/OFF시간 설정은 ON:OFF=1:1 또는

          위 표의 역으로 ON시간을 1초로 해도 지장은 없습니다.

5) 쇼트수(적하수)와 토출(소비)유량의 확인
· 기계,장치의 실제 작동에 가장 적합한 급유량으로 조정하여 주십시오

예를들면,고속회전축수의 윤활에서는 급유량을 적게하고,매니폴드압력을 높게하는 등.

1. 급유량은 타이머기기에 의한 쇼트빈도(오일적하수)로 조정합니다.

2. 토출유량의 확인
윤활유니트는 적하돔에서 적하하는 유량의 약 10% 전후가 미크론포그로 되어

매니폴드배관을 통해 축수로 보내집니다.축수부에서 포그노즐로부터 토출되는

유량은 소량으로 하루종일 운전해도 오일탱크의 유면변화는 아주 적습니다.

따라서 수일~1주간정도 운전후 오일탱크의 유면변회를 측정하여 하기에 의해
토출유량(소비유량)을 산출합니다.

전회측정치- 금회 측정치

  실제 운전시간(일수)
· 쇼트수(적하수)에서 개략적인 토출량 산출

윤활유니트의 1쇼트당 0.05 cm3의 유량이 적하돔으로 보내집니다.그중 약 10%(무화율)

가 윤활에 이용되면 하기와 같이 개략토출량이 됩니다
 N(쇼트수) x 0.05 x 0.1 = 0.005 x N (cm3) 
6) 오일 보충급유
· 기계 가동중이라도 에어,전기의 공급을 중지하지 않고 윤활유를 보충할 수 있습니다.

오일탱크내 오일량이 급유지시레벨(OIL FILL LEVEL)에 근접했을 때,또는 레벨스윗치가

경보신호를 발생했을 때 오일을 보충합니다.
· 윤활유는 미스트윤활에 적합한 무화특성과 윤활특성을 갖춘 것,기계메이커나,축수메이커

가 지정한 또는 권장한 오일을 사용하여 주십시오

7) 경보기기의 작동
· 작동압력스윗치(0.1MPa이하시 작동),오일레벨스위치(오일탱크 오일량 부족)
펌프작동확인 근접스윗치 등 해당 스윗치가 절환하여 경보기기가 작동합니다

경보의 원인을 제거하여 주십시오 (경보 전기회로 구성시)
8. 점검 및 보수
· 일상점검
1. 작동압력(1차압력)의 확인 

      MPa  (       psig )

2. 매니폴드압력(2차압력)의 확인 

      MPa  (       psig )

3. 쇼트빈도(오일적하수)의 확인
      shot/min
4. 소비유량의 확인 

      cm3 /h( 또는 cm3/일)
5. 필터부의 자동배수변의 작동확인(드레인량은 규정레벨을 넘지않을 것)

6. 오일탱크의 오일량 확인(작업전,후에 급유)
7. fog발생 선별용기내의 오일 잔유량 확인

 잔유량은 용기내 매니폴드압력으로 탱크로 환류하고 있으므로 용기내에 잔류하는 유량은

 통상 1cm이내입니다.
 잔류량이 용기 저면부에서 1cm이상이 되는 경우는 다음의 원인을 생각할 수 있습니다.

  ①매니폴드압력이 낮다

  ②사용윤활유의 점도가 높다(주위온도가 낮다)
  ③콘덴스 휘팅의 막힘,또는 환류튜브 선단의 스크린 막힘

   *①, ②의 경우: 매니폴드압력을 높게한다

   *③의 경우 막힌부분을 청소 또는 교환한다
· 정기점검,보수
1. 필터/레귤레이터의 필터엘레멘트,용기 및 자동배수변의 청소 또는 교환

2. 벤튜리노즐의 오염점검/청소/교환
3. 오일탱크내의 열화유의 제거 및 펌프의 교환
4. 매니폴드배관 도중의 손상(급격한 굽힘등),에어누설,누유의 점검
· 미크론루브 윤활장치의 심장부인 벤츄리노즐 : 포그발생기에는 가동부분이 없습니다.
따라서, 적하창에서 윤활유가 적하하고 있는한 미크론포그의 발생이 돌연 정지하는 것 

같은 일은 좀처럼 없습니다. 전자변, 압력스위치 등 주변의기기를 정기적으로 점검하면

사고를 미연에 방지하고, 안정하게 사용할 수 있습니다.
9. 부품표 및 서비스Kit 번호
	부품명
	서비스 kit 번호
	교환권장시기 및 비고

	전자변부 필터/레귤레이터
	D04-300-3024
	사용전압 기재

	압력계(작동압력용)
	GAB502040
	

	압력계(매니폴드압력용)
	GAB401040
	

	에어공급전자변(SOL)
	92721-01/02/03
	 전압 AC100/AC200/DC24

	 펌프구동 3포트전자변(PV)
	92501-01/02/03
	"

	펌프SK
	92503
	사용후 1년

	벤튜리노즐SK
	92646(구92517)
	사용후 1년

	압력스윗치SK
	92710
	동작:max.10만회

	레벨스윗치SK
	92504
	고장시 교환

	콘덴스휘팅SK
	92521
	막힘시 교환


매니폴드압력계





  취부볼트














전선접속구





� EMBED PBrush  ���














전기접속구(터미널box결선됨)





작동압력계





수동조작버튼





압력조정노브








= V (cm3/일)











�





�





�





전선접속구





매니폴드압력계





작동압력계





전기접속구(터미널box에 결선됨)





취부볼트





블리드튜브





릴리프변





바이패스조정나사





블리드포트





급유구





Sight Dome





압력조정노브





수동조작버튼





번호�
기 기 명 칭�
�
1�
전자변付 필터/레귤레이터�
�
2�
작동압력용 압력계�
�
3�
Air공급 전자변(SOL)�
�
4�
작동압력용 압력스윗치(PS)�
�
5�
미크론포그 생성기�
�
6�
펌프구동 3포트전자변(PV)�
�
7�
펌프�
�
8�
펌프작동확인용 근접스윗치(KS)�
�
9�
오일탱크�
�
10�
오일 레벨스윗치(LS)�
�
11�
바이패스 Air조정나사�
�
12�
매니폴드 압력계�
�
13�
릴리프변�
�
14�
블리드튜브�
�






14





13





12





11





10





9





8 KS





7 pump





6





5





4





2





3





1전자변付 F/R





 Air에 의한 냉각작용


 먼지, 절삭액의 배제작용


 청정오일 유막형성, 유지





압력Air





벤튜리부에서


Fog 생성





(2미크론이하, 약 10%)





Fog노즐에서 부착


하기쉬운 wet-fog


로 전환





직동 유니트


볼 스크류





Gear





고속스핀들





Fog의 선별, 청정화





Micron-Lub  윤활유니트





매니폴드배관





Fog 노즐





매니폴드배관을


통해 Oil fog반송





간헐타이머로 제어


1~20 drop/분





PUMP








05-3, 1st Ed                                                                            1

PAGE  
2
TACO CO.,LTD.


_1108206277

